| Памятка о мерах пожарной безопасности в быту С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие мероприятия: Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей и каминов, а также других отопительных приборов и систем. При эксплуатации печного отопления запрещается: -эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах; -оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; -располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; -применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; -перекаливать печи. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Стены, перегородки и другие горючие материалы располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. В жилом здании разрешается хранить 1 баллон объемом не более 5 литров. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". При использовании бытовых газовых приборов запрещается: а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). Одна из основных причин пожаров короткое замыкание электропроводки. Следите за электрическими проводами и электрическими кабелями, электрическими розетками и другими электрическими изделиями, своевременно производите их замену и ремонт (при появлении неисправностей немедленно отремонтируйте электрическую сеть - может возникнуть короткое замыкание) Запрещается: -эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; -пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; -обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами -пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; -применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; -оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные Будте внимательны при курении и обращении с огнем! НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА может стать причиной пожара!!! Брошенный окурок на улице может привести к возгоранию травы и жилья. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений Для обнаружения пожара и сохранения ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, имущества, и жилья, рекомендуем приобрести автономный пожарный извещатель работающий от батарейки типа «Крона» (порядка 200 рублей через сеть «Интернет»). Небольшие затраты сохранят Вашу жизнь! Желательно иметь в доме огнетушитель! Что делать если произошел пожар?: 1. Сообщить о пожаре по телефону - «01» с сотового телефона 010. 2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения). Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных. При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, всеми способами защищайтесь от него: - пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; - дышите через мокрую ткань или полотенце; - в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению к выходу Категорически запрещается: Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ К ВАМ ЛЮДЕЙ! Телефон вызова пожарной охраны 01, с мобильного 101,112! | Памятка о мерах пожарной безопасности в быту С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это связано с частой эксплуатацией электротехнических и отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, вам предлагается выполнить следующие мероприятия: Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей и каминов, а также других отопительных приборов и систем. При эксплуатации печного отопления запрещается: -эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах; -оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; -располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; -применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; -перекаливать печи. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Стены, перегородки и другие горючие материалы располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. В жилом здании разрешается хранить 1 баллон объемом не более 5 литров. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". При использовании бытовых газовых приборов запрещается: а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). Одна из основных причин пожаров короткое замыкание электропроводки. Следите за электрическими проводами и электрическими кабелями, электрическими розетками и другими электрическими изделиями, своевременно производите их замену и ремонт (при появлении неисправностей немедленно отремонтируйте электрическую сеть - может возникнуть короткое замыкание) Запрещается: -эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; -пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; -обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами -пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; -применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; -оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные Будте внимательны при курении и обращении с огнем! НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА может стать причиной пожара!!! Брошенный окурок на улице может привести к возгоранию травы и жилья. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений Для обнаружения пожара и сохранения ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, имущества, и жилья, рекомендуем приобрести автономный пожарный извещатель работающий от батарейки типа «Крона» (порядка 200 рублей через сеть «Интернет»). Небольшие затраты сохранят Вашу жизнь! Желательно иметь в доме огнетушитель! Что делать если произошел пожар?: 1. Сообщить о пожаре по телефону - «01» с сотового телефона 010. 2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения). Если самостоятельно справится с огнем не удается, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных. При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, всеми способами защищайтесь от него: - пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; - дышите через мокрую ткань или полотенце; - в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению к выходу Категорически запрещается: Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ БЛИЗКИХ К ВАМ ЛЮДЕЙ! Телефон вызова пожарной охраны 01, с мобильного 101,112! |
| --- | --- |